Приложение № __ от «__» ______  201_ года

к Договору № __ о предоставлении услуг

от «__» _____ 201_ года.

Условия, порядок и схема взаимодействия

Это Приложение № __ от «__» ______  201_ года к Договору № __ о предоставлении услуг от                 «__» _____ 201_ года, в дальнейшем Приложение и Договор соответственно, определяет условия, порядок и схему взаимодействия оборудования Сторон.

1. Контакты

|  | ##### ИСПОЛНИТЕЛЬ ##### ООО «Центр Глобальных Сообщений Украина» | ##### Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| Адрес компании | 04112, г. Киев, ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 8, БЦ «Флора Парк», (блок С) 4 этаж |  |
| Менеджер проекта |  |  |
| Взаиморасчеты | Начальник отдела биллинга Юрий Диденко тел: +380 44 373 6916 факс: +380 44 373 6909 E-mail: billing@gmsu.ua |  |
| Технические контакты: |  |  |
| Подключение IP уровень и IPSec | Начальник отдела стратегического планирования Павел Аношкин тел: +380 44 373 6952 моб. +380 50 384 4490 факс: +380 44 373 6909 E-mail: p.anoshkin@gmsu.ua |  |
| Подключение Уровень приложений, тестирование | Ведущий инженер отдела эксплуатации: Артем Волобуев тел: +380 44 373 6911 моб. +380 95 282 2436 факс: +380 44 373 6909 E-mail: a.volobuev@gmsu.ua |  |
| Поддержка |  |  |
| NOC | Дежурный инженер NOC тел. +380 44 373 6910 моб: +380 50 465 4966 факс: +380 44 373 6909 E-mail: noc@gmsu.ua |  |
| 1-й уровень эскалации | Профильный инженер тел: +380 44 373 6937 факс: +380 44 373 6909 E-mail: td.bulk@gmsu.ua |  |
| 2-й уровень эскалации | Начальник отдела эксплуатации тел: +380 44 373 6915 факс: +380 44 373 6909 E-mail: omdh@gmsu.ua |  |
| 3-й уровень эскалации | Руководитель технического департамента тел: +380 44 373 6921 факс: +380 44 373 6909 E-mail: cto@gmsu.ua |  |

2. IP Подключения

Подключение Заказчика с SMS-G Исполнителя организуется следующим образом:

| Через Internet c использованием VPN |  |
| --- | --- |
| Через Internet без использования VPN |  |

3. Технические IP даннные

| VPN Gateway Device Information | ООО «Центр Глобальных Сообщений Украина» VPN Device | «Необходимо указать название компании Заказчика» VPN Device |
| --- | --- | --- |
| Name / FQDN | GMSU-VPN-GATE |  |
| IP Address : Port | 185.46.88.212 |  |
| VPN Device Description | Cisco ASA 5520 |  |
| VPN Device Version | Cisco ASA Sotware 8.2(5) |  |

| Tunnel Properties |  | ООО «Центр Глобальных Сообщений Украина» VPN Device | «Необходимо указать название компании Заказчика» VPN Device |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Authentication Method | PRE-Shared |  |
|  | Encryption Scheme | IKE |  |
|  | Diffie-Hellman Group | Group2 |  |
|  | Encryption Algorithm | 3DES |  |
|  | Hashing Algorithm | SHA-1 |  |
|  | Main or Aggressive Mode | Main |  |
|  | Lifetime (for renegotiation) | 86400 sec |  |
| Phase 2 | Encapsulation (ESP or AH) | ESP |  |
|  | Encryption Algorithm | 3DES |  |
|  | Authentication Algorithm | SHA-1 |  |
|  | Perfect Forward Secrecy | Group2 |  |
|  | Lifetime (for renegotiation) | 3600 sec |  |
|  | Lifesize in KB (for renegotiation) | 4608000 |  |
|  | Key Exchange For Subnets? | Not used |  |

Правила доступа

| Firewall/VPN Policy Rules | Source (IP Address & FQDN) or Network | Destination (IP Address & FQDN) or Network | Service (TCP, UDP, or ICMP and port #) | Action (Allow/Deny) | Duration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rule 1 |  | 185.46.88.5 | ICMP TCP 443 | Allow | Permanent |
| Rule 2 | 185.46.88.1 |  | IP | Allow | Permanent |

Замечание: Необходимо использовать публичные IP адреса для всех устройств. RFC-1918 частные адреса не использовать. Следующие диапазоны IP адресов определены в RFC-1918 как частные IP адреса.

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

4. Описание протокола

Обмен между Заказчиком и Исполнителем производится с использованием протокола HTTP. Данные передаются в виде XML-документов. От Заказчика к Исполнителю передаются SMS-документы, содержащие SMS-сообщения. От Исполнителя к Заказчику передаются XML-документы, содержащие информацию про состояние Сообщений (для операторов, которые предоставляют такие отчеты).

Аутентификация может проводится по IP-адресу контент-провайдера или с использованием HTTP Basic Authentication.

Для передачи Сообщений используется метод POST протокола HTTP.

Передающая сторона должна указывать длину XML-документа, используя заголовок Content-Length.

Для отправки SMS-сообщения отсылается запрос следующего вида:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<message>

<oa>Originator address</oa>

<da>Destination address</da>

<charset>Data coding scheme</charset> - опциональный тег

<text>Message text</text>

<concatenation total="2" part="1" id="xxx" />

<valid-till>20090301125314</valid-till>

</message>

Содержимое тега OA — номер или альфанумерическое имя, с которого будет отправлено Сообщение. В качестве тега OA Заказчик имеет возможность использовать как фиксированный (неизменный) номер или альфанумерическое имя, так и динамические альфанумерические имена отправителя, определения которых, список и порядок регистрации — определяется Договором. Тег OA может иметь длину не больше 11 символов, которые входят до алфавита GSM, определенного в документе GMS 03.38.

Содержимое тега DA — номер абонента, которому будет отправлено Сообщение. Номер должен быть указан в международном формате, без знака «+». Например 380504654966.

Также возможно использование опционального тега <charset>Data coding scheme</charset>, который содержит информацию про схему кодирования текста в поле <text>. Содержание тега <charset> может иметь два значения: default - означает, что Сообщение закодировано с помощью GSM 7-bit default alphabet (GSM 03.38), ucs2 - означает, что Сообщение закодировано с помощью  UCS2 (ISO/IEC-10646) 16-bit. Например, если при передачи длинного Сообщения первая часть содержит кириллические символы (закодирована с помощью ucs2), а вторая часть содержит только цифры, то в таком случае необходимо использовать опциональное поле <charset> для последующей корректной трансформации Сообщения Исполнителем.

Тег TEXT содержит собственно текст соообщения. Если текст состоит только из цифр, символов латинского алфавита и знаков пунктуации, его максимальная длина может быть 160 символов. Если текст содержит символы, которые не входят в алфавит GSM, определенный в документе 3GPP 03.38, то максимальная длина Сообщения не должна превышать 70 символов.

При этом следует учитывать, что при использовании символов расширенной таблицы азбуки GSM, определенной в документе GSM 03.38 длина сегментов Сообщение будет уменьшаться, поскольку каждый символ расширенной таблице учитывается как два символа.

| Расширенная таблица алфавита GSM, определенная в документе GSM 03.38 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hex | Dec | Character name | Character |
| 0x1B0A | 27 10 | FORM FEED (PAGE BREAK) |  |
| 0x1B14 | 27 20 | CIRCUMFLEX ACCENT | ^ |
| 0x1B28 | 27 40 | LEFT CURLY BRACKET | { |
| 0x1B29 | 27 41 | RIGHT CURLY BRACKET | } |
| 0x1B2F | 27 47 | REVERSE SOLIDUS (BACKSLASH) | \ |
| 0x1B3C | 27 60 | LEFT SQUARE BRACKET | [ |
| 0x1B3D | 27 61 | TILDE | ~ |
| 0x1B3E | 27 62 | RIGHT SQUARE BRACKET | ] |
| 0x1B40 | 27 64 | VERTICAL BAR | ¦ |
| 0x1B65 | 27 101 | EURO SIGN | € |
| 0x1B1B | 27 27 | RESERVED |  |

Тег CONCATENATION является необязательным и используется при необходимости объединить несколько Сообщений в одно длинное Сообщение.

Атрибут TOTAL указывает общее количество частей длинного Сообщение. Максимальное значение, которое может принимать этот атрибут — 255.

Атрибут PART содержит номер текущей части длинного Сообщения.

Атрибут ID  содержит идентификатор длинного Сообщения. Идентификатор должен быть числом от 1 до 255 и должен быть одинаковым для всех частей длинного Сообщения.

При использовании объединения нескольких Сообщений в одно длинное Сообщение,  длина каждой части Сообщений не должна превышать 153 символа для Сообщений латиницей и 67 символов для Сообщений кириллицей.

Тег VALID-TILL позволяет устанавливать срок жизни Сообщения. Значение тега указывает дату и время до которого необходимо повторять попытки доставки Сообщения, если абонент находится вне сети. Дата задается в формате yyyymmddHHMMSS. Значение этого тега может игнорироваться операторами мобильной связи. В этом случае, а так же в случае, если срок жизни Сообщения не установлен, будет использоваться стандартное значение, которое для разных мобильных операторов может составлять от 4 часов до 7 суток.

В ответ на HTTP-запрос с Сообщением, сервер GMSU отправляет HTTP response с XML-документом, который содержит состояние Сообщения. Контент-провайдер должен обрабатывать содержимое ответа HTTP-сервера, даже если статус код HTTP не указывает на ошибку.

Пример ответа:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<message>

<state code="Status code" date="state-date">Text description of status</state>

<reference>Ref-Id</reference>

</message>

Тег STATE содержит  статус обработки Сообщения сервером GMSU. Код статуса указывается в атрибуте CODE, текстовое содержание тега может давать дополнительные сведения об ошибке.

Возможные значения состояния:

- INVREQ: Неверно сформированный запрос

- ACCEPT: Сообщение успешно обработано и поставлено в очередь для доставки

- INVSRC: Неверный номер отправителя

- INVDST: Неверный номер получателя

- INVMSG:  Неверный текст Сообщения. Текст содержит неверные символы или слишком длинный.

Атрибут DATE содержит дату та время получения запроса в формате dd.mm.yyyy hh:mm:ss.

Тег REFERENCE содержит идентификатор Сообщения, назначенный сервером. Контент-провайдер должен сохранить этот идентификатор. Отчет о доставке Сообщения будет ссылаться на этот же идентификатор. Ответ на ошибочное Сообщение может не содержать тег REFERENCE.

Пример обмена:

POST /websms/ HTTP/1.1

Content-Length: xx

Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<message>

<oa>555</oa>

<da>380679999999</da>

<text>Sample message part 1</text>

<concatenation total="2" part="1" id="135" />

<valid-till>20090301125314</valid-till>

</message>

HTTP/1.1 200 OK

Content-Length:yyy

Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<message>

<state code="ACCEPT" date="22.05.2009 15:33:00">Message accepted for delivery</state>

<reference>33DF12</reference>

</message>

POST /websms/ HTTP/1.1

Content-Length: xx

Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<message>

<oa>555</oa>

<da>380679999999</da>

<text>Sample message part 2</text>

<concatenation total="2" part="2" id="135" />

<valid-till>20090301125314</valid-till>

</message>

HTTP/1.1 200 OK

Content-Length:yyy

Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<message>

<state code="ACCEPT" date="22.05.2009 11:43:00">Message accepted for delivery</state>

<reference>33DF13</reference>

</message>

Пример ошибочного Сообщения:

POST /websms/ HTTP/1.1

Content-Length: xx

Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<message>

<oa>551</oa>

<da>380679999999</da>

<text>Sample message with bad OA</text>

<valid-till>20090301125314</valid-till>

</message>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<message>

<state code="INVSRC">Invalid source address</state>

</message>

При некорректном формировании HTTP-запроса Заказчик получает HTTP-ошибку «400 Bad Request».

Когда конечное состояние Сообщения становится известным, т.е. Сообщение либо доставлено абоненту, либо срок жизни Сообщения истек или возникла ошибка, система генерирует отчет о состоянии Сообщения и отправляет его на HTTP-сервер Заказчика.

Все правила обмена, между HTTP-клиентом и сервером Заказчика должны совпадать с правилами обмена с HTTP-сервером Исполнителя.

Формат отчета о состоянии Сообщения:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<status>

<message id="reference-id"/>

<state code="Status code" date="state-date" [ext="ext-code"]>[Text description of status]</status>

</status>

Тег MESSAGE содержит уникальный идентификатор Сообщения в атрибуте ID.

Тег STATE содержит информации о состоянии Сообщения. Атрибут CODE содержит код состояния:

- DELIVERED: Сообщение успешно доставлено

- EXPIRED: Срок жизни Сообщения истек, Сообщение не доставлено

- UNDELIV: Сообщение не может быть доставлено. Чаще всего эта ошибка возникает, если указан неверный номер абонента или абонент отключен.

Атрибут DATE содержит дату и время получения состояния Сообщения от мобильного оператора в формате dd.mm.yyyy hh:mm:00.

Атрибут EXT может содержать дополнительный код ошибки, который был получен от оборудования мобильного оператора. Значения этих кодов зависят от оборудования оператора.

Содержимое тега STATE может содержать дополнительную информацию об ошибке, если таковая имеется.

HTTP-сервер Заказчика должен ответить на HTTP-запрос Исполнителя, который содержит состояние Сообщения, ответом со статусом 200.

Пример:

POST /websms/ HTTP/1.1

Content-Length: xx

Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<status>

<message id="33DF13"/>

<state code="DELIVERED" date="11.03.2009 17:35:00" ext="0"/>

</status>

HTTP/1.1 200 OK

POST /websms/ HTTP/1.1

Content-Length: xx

Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<status>

<message id="33DF12"/>

<state code="EXPIRED" date="11.03.2009 21:49:00" ext="6"/>

</status>

HTTP/1.1 200 OK

5. Подключение. Технические данные.

| Connection Number | №1 | №2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GMSU Role | Server | Client |  |
| CP Role | Client | Server |  |
| URL of the server | http:// 185.46.88.5:443/websms | To be done by CP |  |
| IP Address of client | To be done by CP | 185.46.88.1 |  |
| HTTP Authentication | Basic None | Basic None |  |
| HTTP Login | By GMSU | By CP |  |
| HTTP Password | By GMSU | By CP |  |
| Throttling value | 5 msg/sec | 5 msg/sec |  |

6. Трансляция номеров

| Необходима трансляция номеров |  |
| --- | --- |
| Трансляция номеров не необходима |  |

Если трансляция номеров является необходимой, укажите пожалуйста правила трансляции:

| Original Source Address | Translated Source Address | Original Destination Address | Translated Destination Address |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

7. Время жизни сообщения

Если Заказчик указывает время жизни сообщения в явном виде, то будет применен параметр validity_period, который определен Заказчиком. Но следует учитывать, что значение этого параметра не может превышать значение по умолчанию на SMSC оператора или Исполнителя, указанные ниже.

Если Заказчик не указывает время жизни сообщения, то время жизни определяется значением по умолчанию на SMSC оператора или Исполнителя:

| Оператор | Значение параметра Validity-Period по умолчанию на SMSC Операторов |
| --- | --- |
| Astelit | 24h |
| Kyivstar | 72h |
| MTS | 72h |
| Utel | 72h |
| PeopleNet | 72h |
| Intertelecom | 24h |

Значение параметра Validity-Period по умолчанию на SMSC Исполнителя 72 часа.

8. Комендантское время

| Отправка сообщений разрешена в период * |  з 9:00 до 20:00 (в рабочие дни) и в период с 11:00 до 18:00 (в нерабочие и праздничные дни) |
| --- | --- |
| Комендантский час отсутствует ** |  с 00:00 до 24:00 |

**при отправке сообщений о подтверждении банковских операций (снятие средств, пополнение счетов и др.), регистрация на интернет-сайте, сообщений от служб такси и другие круглосуточные сервисные сообщения предварительно согласованные с Исполнителем.

* все другие текстовые сообщения.

9. Идентификация и блокировка дубликатов Сообщений

Дубликаты Сообщений - это Сообщения, которые имеют одинаковый смысл, адрес отправителя и получателя.

Блокировка дубликатов Сообщений осуществляется автоматически при таком условии:

- Более двух Сообщений за семьдесят секунд.

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| ООО «Центр Глобальных Сообщений Украина» Директор _______________ Ю. М. Макаренко (подпись и печать) | «Необходимо указать название компании Заказчика» Директор __________________ А.А. Заказчик (подпись и печать) |